Anexa nr. 1.A. la Contractul de delegare

a serviciului de salubrizare a localităţilor

membre ale asociaţiei de utilitate publică

“ECO SEPSI”

CAIETUL DE SARCINI

al serviciului de salubrizare delegat

actualizat

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare, pe raza teritorială a unităţilor administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru serviciile de salubrizare a localităţilor  “ECO SEPSI”, denumit în continuare Asociaţie, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de precolectare,colectare transport şi depozitare deşeuri municipale, cu excepţia celor cu regim special  şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.

ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciilor, activităţii de precolectare,colectare transport şi depozitare deşeuri municipale, cu excepţia celor cu regim special .

ART. 5

Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

CAP. II

Cerinţe organizatorice minimale

ART. 6

Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii  şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

d) furnizarea către autorităţile administraţiei publice locale, Asociaţie, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

f) prestarea serviciului de salubrizare la utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale  pentru care are contract de delegare a gestiunii,

g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantităţi suficiente, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;

j) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;

k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

l) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;

m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare;

n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

o) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;

p) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

q) alte condiţii specifice stabilite de Asociaţie.

ART. 7

Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului.

ART. 8

Condiţiile de realizare a reparaţiilor, a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea administraţiei publice locale prin Asociaţie şi operator sunt următoarele:

(1) Reparaţiile şi cheltuielile cu dotarea punctelor teritoriale de colectare şi preselectare a deşeurilor se decontează de către Autoritatea Administraţiei Publice Locală beneficiară, membră a Asociaţiei (puncte de colectare din cartiere sau în mediu rural). Cheltuielile cu reparaţiile şi dotarea celălaltor elemente componente ale sistemului public de salubrizare, definite potrivit alin.(2) art.5 din Regulament, se finanţează de către operator şi Asociaţie.

(2) Investiţiile efectuate de operator din surse proprii rezultate din amortismente se aprobă de propriul consiliu de administraţie. Investiţiile ce se vor efectua din profitul repartizat pentru această destinaţie, din redevenţă, din fondul de dezvoltare şi fondul de închidere a depozitului de deşeuri se aprobă potrivit prevederilor legale de Asociaţie. Investiţiile ce se vor realiza din finanţări de proiecte din fonduri bugetare locale sau de stat sau comunitare se aprobă potrivit metodologiei impuse de finanţator.

(3) Mijloacele fixe rezultate din investiţii şi care fac parte din sistemul public de salubrizare a UAT beneficiare se consideră bunuri de retur şi vor fi predate acestora la expirarea contractului de delegare.

CAP. III

Serviciul de salubrizare

SECŢIUNEA 1

Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori

ART. 9

Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a unităţilor administrativ teritoriale membre ale asociaţiei.

ART. 10.

Numărul de locuitori din aria de operare în municipiul Sfântu Gheorghe este de 54.312 locuitori înregistraţi, inclusiv flotanţii, din care 563 în satul Chilieni, 375 în satul Coşeni.

În cazul comunelor aderate la Asociaţia Eco Sepsi şi oraşul Baraolt numărul de locuitori în baza rezultatului recensământului din anul 2011. şi anume 157.938 persoane în 36 de comune şi oraşul Baraolt, conform anexei nr. 31. la caietul de sarcini.

ART. 11

Punctele de colectare şi dotarea acestora sunt cele din anexa nr. 21. şi 21-B. la caietul de sarcini.

ART. 12

Lista agenţilor economici şi a instituţiilor publice din aria de operare şi cantităţile de deşeuri în cazul acelora care depun deşeurile în locuri de colectare amplasate pe domeniu public sunt prezentate în anexa 30., respectiv a dotării celălaltor utilizatori persoane juridice cu recipiente, sunt prezentate în anexa nr. 29. şi 29-B. la caietul de sarcini.

ART. 13

Graficul de precolectare a deşeurilor municipale nesortate sau a celor biodegradabile de la toţi utilizatorii, inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice este prezentat în anexa nr. 22 şi 23. la caietul de sarcini.

ART. 14

Graficul de precolectare a deşeurilor municipale preselectate de la toţi utilizatorii, inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice, este prezentat în anexa nr. 7, 24, 25, 25-B, 26, 27, 27-B şi 28. la prezentul caiet de sarcini.

ART. 15.

Cantitatea medie zilnică de deşeuri nesortate ce urmează a fi transportate este de 1,2 mc/lună/persoană, în municipiul Sfântu Gheorghe, 0,5 mc/lună/persoană în oraşul Baraolt şi în cazul comunelor aderate la Asociaţia Eco Sepsi, determinată conform anexei nr. 5. la prezentul caiet de sarcini.

ART. 16

Volumul total de deşeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportate într-un an este determinat conform anexei nr. 6. la prezentul caiet de sarcini.

ART. 17

Traseele de transport al deşeurilor municipale sunt cele prezentate în anexa nr. 23.

ART. 18

Deşeurile municipale se sortează la staţia de sortare situată în str. Jókai Mór nr.36.

ART. 19

Depozitul de deşeuri în care se va depozita fracţia inutilizabilă este situat în mun. Sfântu Gheorghe, str. Jokai Mor nr. 36, judeţul Covansa .

ART. 20

Prestarea activităţilor de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii serviciului prestat;

d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale în condiţiile legii;

g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi utilizatorii din aria administrativ-teritorială încredinţată;

i) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate;

j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

SECŢIUNEA a 2-a

Sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare

ART. 21

Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a membrilor Asociaţiei.

ART. 22

Operatorul care desfăşoară activitatea de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, va desfăşura şi activitatea de sortare a deşeurilor municipale şi va fi sprijinit de  Asociaţie pentru a introduce precolectarea selectivă a deşeurilor, prin dezvoltarea metodelor şi sistemelor pentru sortarea la sursă şi/sau înainte de depozitare.

ART. 23

Spaţiile amenajate pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi dotările de care dispun acestea sunt cele din anexa nr. 21.

ART. 24

La staţia de sortare, cantităţile şi categoriile de materiale refolosibile ce se vor sorta sunt cele specificate în anexa nr. 8.

ART. 25

Prestarea activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) controlul calităţii serviciului prestat;

c) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate şi predate agenţilor economici valorificatori;

e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

g) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea şi transportul deşeurilor de ambalaje de la toate punctele amenajate pentru colectarea selectivă a deşeurilor;

h) îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje prin preluarea responsabilităţii de la operatorii economici autorizaţi în acest scop de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor;

i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

SECŢIUNEA a 3-a

Administrarea depozitelor de deşeurilor şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare

ART. 26

Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de depozitare controlată a deşeurilor municipale, în condiţiile legii, în locaţia situată în mun. Sf. Gheorghe str. Jokai Mor nr.36, judeţul Covasna.

ART. 27

Deşeurile municipale generate în aria administrativ-teritorială de operare care, în urma procesului de sortare, nu mai pot fi reciclate sunt depozitate controlat în următoarele depozitul de deşeuri situată în mun. Sf. Gheorghe str. Jokai Mor nr.36, judeţul Covasna.

Prestarea activităţii de depozitare controlată a deşeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) controlul calităţii serviciului prestat;

c) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

d) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

e) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

f) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea şi transportul deşeurilor de la locul de producere la staţiile de transfer, staţiile de sortare sau depozitul de deşeuri;

g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient;

h) amenajarea staţiilor de transfer sau a staţiilor de sortare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ART. 28

Principalele date tehnice ale depozitului de deşeuri sunt cele din anexa nr. 9.

ART. 29

Cantitatea estimată de deşeuri municipale ce urmează a fi depozitată este de 255  mc/zi, pe o perioadă de 10 ani, nefiind necesare lucrări de extindere pe perioada de derulare a contractului.

ART. 30

Operatorul depozitului va constitui un fond pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, care este în limita sumei de 10.000 lei/an  şi se va realiza conform prevederilor actelor normative în vigoare.

SECŢIUNEA a 4-a

Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori

ART. 31

Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a membrilor asociaţiei. Această activitate se va desfăşura în raza fiecărei unităţi administrativ teritoriale de minimum două ori pe an.

ART. 32

Acţiunile întreprinse în vederea colectării şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorilor prin intermediul mass- mediei locale, prin grija operatorului serviciilor de salubritate, cu indicarea punctelor de colectare, a zilei/zilelor, de colectare şi intervalul orar.

ART. 33

Prestarea activităţilor de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) ridicarea deşeurilor voluminoase, neasimilate celor menajere, din punctele special amenajate la data şi intervalul orar stabilit;

c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;

d) controlul calităţii serviciului prestat;

e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul întregii cantităţi de deşeuri din aria administrativ-teritorială încredinţată;

i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

SECŢIUNEA a 5-a

Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora

ART. 34

Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a membrilor Asociaţiei.

ART. 35

(1) Deşeurile rezultate din activităţi de colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora vor fi transportate la depozitul  de deşeuri a municipiului Sfântu Gheorghe

(2) Se acceptă depozitarea următoarelor tipuri de deşeuri: pământ, pietriş, nisip, beton fără armătură, moloz amestecat fără resturi de deşeu menajer sau periculos.

ART. 36

Prestarea activităţilor colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;

c) controlul calităţii serviciului prestat;

d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, aprobat de autoritatea administraţiei publice locale în condiţiile legii;

f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

g) asigurarea mijloacelor de încărcare şi transport pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;

h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

SECŢIUNEA a 6-a

Dispoziţii finale

ART. 37.

- Operatorul este obligat să furnizeze anual până la data de 10. ianuarie datele necesare autorităţilor administraţiei publice locale în vederea calculării şi declarării contribuţiei instituite prin O.U.G. nr. 196 / 2005, modificată, în cazul neândeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri încredinţate spre eliminare finală. Densităţile medii utilizate în calcul pentru calculul obiectivelor anuale şi a cantităţilor valorificate în tone pentru diferite categorii de deşeuri se stabilesc, după cum urmează:

1. deşeuri menajere 		0,33 tone/mc

2. PET, plastic 		0,02 tone/mc

3. hârtie 			0,1 tone/mc

4. sticlă 			0,3 tone/mc

5. nămol 			1,6 tone/mc

6. pământ şi pietre 		1,6 tone/mc

7. ambalaje metalice 		0,3 tone/mc

8. biodegradabile (lemn) 	0,3 tone/mc

9. deşeuri stradale		0,4 tone/mc

10. DEEE 			0,15 tone/mc

ART. 38.	Toate serviciile de salubrizare, cuprinse în prezentul Caiet de sarcini, vor fi executate cu respectarea prevederilor legale privitoare la protecţia muncii, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului.

Anexele 5-9, 21-31 fac parte integrantă din prezentul Caiet de Sarcini.

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE SALUBRIZARE A LOCALITĂŢILOR “ECO SEPSI”